1、肝纤维化四项质控品参数：

所投产品需在省标目录内。用于肝纤维化项目的室内质量控制。包含质控项目应涵盖透明质酸（HA)、层粘连蛋白（LN)、III型前胶原N端肽（PIIINP)、IV型胶原 (Col IV)。所有质控项目至少应包含两个水平的质控品。质控品不限定使用设备和试剂。

2、术前八项质控品一批参数：

所投产品需在省标目录内。用于术前八项项目的室内质量控制。包含质控项目应涵盖术前八项（乙型肝炎病毒表面抗原、乙型肝炎病毒表面抗体、乙型肝炎病毒 e 抗原、乙型肝炎病毒 e 抗体、乙型肝炎病毒核心抗体、丙型肝炎病毒抗体、梅毒螺旋体特异性抗体、人类免疫缺陷病毒抗体）。所有质控项目至少应包含两个水平的质控品。质控品不限定使用设备和试剂或适用于本院现有的索灵、科美设备和试剂。

3、复合质控品一批参数：

所投产品需在省标目录内。用于高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、血清和尿液免疫球蛋白轻链等项目的室内质量控制。包含质控项目应涵盖高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、载脂蛋白 B，脂蛋白a、B 2﹣微球蛋白、前白蛋白、血清和尿液免疫球蛋白轻链、a1微球蛋白、a2巨球蛋白。所有质控项目至少应包含两个水平的质控品。质控品不限定使用设备和试剂。

4、特殊免疫质控品参数：

所投产品需在省标目录内。用于甲状旁腺激素、促红细胞生成素、降钙素原等项目的室内质量控制。包含质控项目应涵盖甲状旁腺激素、促红细胞生成素、降钙素原。所有质控项目至少应包含两个水平的质控品。质控品不限定使用设备和试剂。

5、肿瘤标志物质控品参数：

所投产品需在省标目录内。用于鳞状细胞癌相关抗原项目的室内质量控制。包含质控项目应涵盖鳞状细胞癌相关抗原。至少应包含两个水平的质控品。质控品不限定使用设备和试剂。

6、微量白蛋白质控品参数：

所投产品需在省标目录内。用于尿液微量白蛋白项目的室内质量控制。包含质控项目微量白蛋白。至少应包含两个水平的质控品。质控品不限定使用设备和试剂或适用于本院现有西门子BNII设备。

7、糖化血红蛋白质控品参数：

所投产品需在省标目录内。用于总院区糖化血红蛋白项目的室内质量控制。质控项目为糖化血红蛋白。至少应包含两个水平的质控品。质控品不限定使用设备和试剂或适用于本院现有爱科来糖化血红蛋白检测设备。质控品溶解后或开瓶后保存有效期大于4周。

8、医用超声耦合片参数：

所投产品需在省标目录内。用于肌肉骨骼系统超声、皮肤超声、浅表器官超声、盆底超声、眼部超声等诊疗项目。规格：120*110*7mm。消毒方式：Co60消毒。产品性能：声速（35℃):1520~1620m/s；声特性阻抗（35℃)1.5X106~1.7x106Pa·s/m；声衰减（35℃)≤0.1dB/(cm.MHz)

9、超声隔离透声膜参数：

所投产品需在省标目录内。用于临床超声检查时对探头的隔离保护及防止交叉感染并延长探头使用寿命。

①腔内专用产品参数：

结构及组成：由固定套和乳胶（胶乳）透声薄膜组成。

材质：乳胶（胶乳）材质和医用级硅油润滑剂。

180mm＜长度＜200mm:

45mm≤宽度≤55mm;

0.077mm＜厚度＜0.089mm;

扯断力≥4.5N:

无菌产品；灭菌方式为辐照灭菌；

声透性探测深度≥160mm;

声透性侧向分辨力≤4mm;

声透性轴向分辨力≤3mm;

硅油粘度（25℃)mm2/S指标 320CS±30，无细胞毒性、无皮肤过敏及无阴道刺激；

均需提供相应的证明材料或者质检报告；

②浅表类产品参数：

结构及组成：由乳胶（胶乳）透声薄膜组成。

材质：乳胶（胶乳）材质。

30mm＜长度≤750mm;;

30mm≤宽度＜200mm;

0.02mm＜厚度＜0.12mm;

扯断力≥4.8N;

无菌产品；灭菌方式为辐照灭菌；

声透性探测深度≥160mm;

声透性侧向分辨力≤4mm;

声透性轴向分辨力≤3mm;

硅油粘度（25℃)mm^2/S指标 320CS±30，无细胞毒性、无皮肤过敏及无阴道刺激；

均需提供相应的证明材料或者质检报告；

③经食道产品参数：

结构及组成：由0形固定套和乳胶（胶乳）材质透声薄膜组成。

材质：乳胶（胶乳）。

320mm＜长度≤750mm;;

30mm≤宽度＜200mm;

0.02mm＜厚度＜0.12mm;

扯断力≥4.8N;

无菌产品；灭菌方式为辐照灭菌；

声透性探测深度≥160mm;

声透性侧向分辨力≤4mm;

声透性轴向分辨力≤3mm;

硅油粘度（25℃) mm^2 /S 指标 320CS±30，无细胞毒性、无皮肤过敏及无阴道刺激；

均需提供相应的证明材料或者质检报告

10、经外周穿刺中线导管参数：

所投产品需在省标目录内。用于4天﹣14天药物输液，尤其是止痛药物、抗生素，氨基酸、脂肪乳等静脉营养药，渗透压＜600mmol/L,5<PH<9的药物需反复输液的慢性病患者。导管材质聚氨酯，光滑、柔软，耐牵拉，不易断裂。耐高压导管最佳。满足患者的不同需求；导管3F/4F，长度 8cm、10cm，管腔大流速快。配备中心静脉置管穿刺包，包内有外科无菌无粉手套2副，隔离衣1件、透明敷贴10cm*12cml片，无菌纱布4层6片，医用胶布1张，压脉带1根，大棉球10个（或大棉棒），纸尺1条，治疗巾2、垫巾1张，孔巾80cm*90cm1张，大单120cm*200cml张，配棉球时需要镊子2及托盘2。

招标现场均需提供样品