参数要求：

控制价：9.6万元

金属探测安检门   4台

- *符合标准：应符合“GB 15210-2018《通过式金属探测门通用技术规范》”的相关要求；

- *探测灵敏度：探测能力应能同时达到I类、II类、III类标准要求；（须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）

- *基本探测功能：将1毛钱硬币以横向、竖向纵向分别从通道左、中、右位置通过金属门时，应给出报警提示；（须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）

- 探测灵敏度范围检查：金属门的探测灵敏度应能从低到高方便地调节，灵敏度调节应大于等于50个级别；

- *最低探测高度：可探测水平放置地面上的1毛钱硬币，并给出报警提示；（须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）；

- 磁感应强度限制：在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的磁感应强度均应小于等于30μT；

- 数据存储与查询功能：安检门应能存储每天通过的通过人数、报警次数、报警信息等数据，并能够查询历史记录；存储数据不小于100000条；

- 具有定位指示功能，可根据需要自由设置为1个探测区、8个探测区、16个探测区、24个探测区的固定、浮动切换，多个探测区域有金属时必须同时报警并同时定位显示人体等高的金属所在位置；

- *飞物报警功能：安检门应具有飞物报警功能，在飞物探测模式下，以一毛钱币为测试物，抛过探测区域时，安检门应给出报警提示；（须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）

- 能够设置报警声音，包括音量、音长、音调；

- 抗干扰能力强，可在负责电磁环境中使用，能够设置设备的工作频率以避免相邻门相互干扰；

- 具有通行人数、报警人数、报警率统计功能，能够查询历史记录；

- 具有自我诊断功能：内置自我诊断程序，开机自检，出错有错误提示；

- 总灵敏度及各分区灵敏度应可调；

- 具有密码保护功能，能设置至少两级用户权限；

- 设备应保证对起搏器、患病者、怀孕妇女无害，对电磁介质（磁带、磁盘）无感应；

- 通道尺寸：≥1900(高)*700(宽)*500(深)；

- *功率：≤10瓦；（须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）；

(深)

X射线安检机   1台

1.通道尺寸  ：500mm*300mm(宽*高)

2.传送带速度：≥0.20米∕秒

3.传送带负载：≥150㎏

4.穿 透 力  ：≥38㎜钢板

5.线分辨力  ： ≤0.0787㎜

6.空间分辨力：≤1.0MM

7.食品、药品及磁带：多次照射无影响

8.单次检查剂量检验：X光光源的单次检查照射量应≤1uGy

9.泄露射线剂量率检验：在距设备外表面5cm的任意处，X光机的泄露射线的照射量率应＜0.1uGy/h

10管 电 压：80 KV-140可调

11.管 电 流：0.5mA

12.冷却方式：密封式油冷，工业风扇散热

13.工作周期：100%，无需预热

14.保护功能：过压、过流、过温保护

15.图像显示：黑白、多能量（分辨特性物质）无论行礼如何摆放，都能全部透视，无盲点，无死角。

16.图像自动保存：图像实时存储功能（大于50000幅，数字格式，存储内容包括行李图像、图像生成时间、操机员ID、设备识别号等相关信息）。当图像数据量达到设定存储数量时，系统能够自动删除起始数据

备注：所有带*号的条款为主要技术参数，须提供检测报告或者证明文件，否则为无效投标。